PROJEKTOWANIE I NADZÓR

JAN WOŹNIAK

95-200 Pabianice, ul. Smugowa 18, m.26

042 226 52 59, 501 364 084

| Faza opracowania |  | INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia inwestycyjnego |  | KANALIZACJA SANITARNA W ul. STADIONOWEJ |  |  |  |  |
| Adres inwestycji |  | Piątkowisko, gm. Pabianice, ul. Stadionowa numery ewid. działek 609/190, 609/191, 609/194, |  |  |  |  |
| Nazwa obiektu |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stadionowej wraz z odejściami bocznymi do poszczególnych posesji |  |  |  |  |
| Branża |  | # SANITARNA |  |  |  |  |
| Inwestor |  | Gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach, ul. Torowa 21 |  |  |  |  |
| Projektant |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko | Nr upr. |  | Specjalność | Data | Podpis |  |
| mgr inż. Jan Woźniak | 413/87/WŁ |  | Instalacyjno – inżynieryjna, sieci i instalacje sanitarne | 11. 2006 |  |  |

Listopad, 2006 r.

1. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięciem jest budowa kanału kanalizacji sanitarnej w ul. we wsi Piątkowisko, z odejściami bocznymi do poszczególnych posesji.

Ogólna długość kanału 200 mm wynosi: L = 862,00 m.

Ogólna długość odejść bocznych 160 mm wynosi: L = 317,0 m, a ilość 63 szt.

Projektowany kanał 0,20 m zlokalizowany został w pasie drogowym ul. Stadionowej (od skrzyżowania z ul. Parkową - na południu, do działki nr 607/1 - na północy i do połączenia z ul. Złotą – na wschodzie) na oś. Piątkowisko, gm. Pabianice.

2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBIEKTU BUDOWLANEGO

ORAZ DOTYCHCZASOWYM SPOSOBIE ICH WYKORZYSTYWANIA I POKRYCIE SZATĄ

ROŚLINNĄ.

Powierzchnia zajmowana przez kanał sanitarny z uwagi na liniowy charakter jest niewielka i wynosi F= 237,40 m2 i nie wymaga strefy ochronnej. Inwestycja jest zlokalizowana w pasie drogowym drogi gminnej, dlatego nie ogranicza powierzchni zieleni. W pasie przedmiotowej drogi brak jest drzew. Budowa będzie prowadzona w drodze publicznej.

3. RODZAJ TECHNOLOGII.

Do budowy kanału sanitarnego zastosowane zostaną rury PVC – U typ średni „N” z rdzeniem litym, łączone na uszczelki gumowe.

Studzienki kontrolne przelotowe i połączeniowe oraz kształtki montażowe (trójniki, łuki, redukcje) zaprojektowano z elementów z PP.

Węzłowe studzienki z kręgów żelbetowych 1.20 m zaprojektowano na bazie prefabrykowanych elementów żelbetowych, wykonywanych z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150.

4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘĆ.

Nie przewiduje się możliwości wariantowania przedsięwzięcia z uwagi na przebieg sieci w drodze publicznej, w ściśle określonym miejscu zgodnie z przepisami.

5. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTYWANEJ WODY I INNYCH SUROWCÓW,

MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII.

Do realizacji inwestycji wykorzystany zostanie sprzęt budowlany: koparki, zgarniarki, samochody samowyładowcze, ubijaki lub zagęszczarki spalinowe itp., który będzie zużywał paliwo w ilościach zwykle zużywanych wynikających z ilości pracy sprzętu.

Surowce i materiały użyte do budowy to:

- piasek w ilości 1039,1 m3 - na podsypki.,

- pospółka w ilości 747,1 m3 - na podsypki i zasypki wykopu,

- woda w ilości 40,2 m3 - do próby szczelności na eksfiltrację kanału,

- zaprawa cementowa w ilości 3,0 m3.

- rury PVC–U 200 typ średni „N” z rdzeniem litym w ilości: 865,90 m,

- rury PVC–U 160 typ średni „N” z rdzeniem litym w ilości: 325 m,

- studzienki z kręgów żelbetowych 1.20 m – 9 szt.

- studzienki PCW 400 z kinetą z PP – 8 szt.

Na podsypkę i obsypkę konieczny jest dowóz piasku i pospółki. Nadmiar ziemi zostanie wywieziony na wysypisko wskazane przez Inwestora.

Po zakończeniu realizacji nie przewiduje się zużycia wody ani energii i paliw w trakcie eksploatacji kanalizacji. Nie będą emitowane jakiekolwiek zanieczyszczenia do wód i powietrza.

Przy prowadzeniu wykopów nastąpi krótkotrwałe naruszenie powierzchni ziemi.

Stosunki wodne zostaną chwilowo naruszone z uwagi na konieczność odwodnienia wykopu na czas budowy.

6. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO.

Kanał sanitarny będzie spełniał wymóg szczelności na eksfiltrację ścieków i przez to jest rozwiązaniem chroniącym środowisko.

W trakcie eksploatacji stosunki wodne pozostaną nienaruszone – wybudowany kanał charakteryzować się będzie szczelnością na eksfiltrację ścieków i infiltrację wody gruntowej.

Na trasie kanału czy też w pobliżu nie ma żadnych drzew.

Nadmiar ziemi zostanie wywieziony na wysypisko.

7. RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA

SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH

ŚRODOWISKO.

Zastosowane rozwiązania chroniące środowisko nie są związane z koniecznością odprowadzania do środowiska żadnych substancji i energii.

8. MOŻLIWE TRANSGENICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Nie przewiduje się transgenicznego oddziaływania na środowisko

9. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA

2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO

ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Na terenie inwestycji nie znajdują się obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na które inwestycja może oddziaływać, ani też obszary Natura 2000.

Najbliższy obszar Natura 2000 to "Rezerwat Dąbrowa Grotnicka" zlokalizowana w odległości

ca. 30 km od obszaru inwestycji.

Odległość inwestycji od najbliższego obszaru Natura 2000 jest zbyt duża aby analizować wpływ na składniki przyrodnicze. Dotyczy to okresu realizacji inwestycji i eksploatacji.