# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Prace remontowo – modernizacyjne

Dom Ludowy w Bychlewie

Marzec 2008 r.

- Przedmiot zamówienia,  nazwa i adres budowy oraz dane Zamawiającego

Przedmiot zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo – modernizacyjnych wejścia i szatni, kuchni oraz pomieszczeń magazynowych w obiekcie Domu Ludowego w Bychlewie .

Adres budowy:  Dom Ludowy,  Bychlew 107 b

Zamawiający:  Gmina Pabianice, ul. Torowa 21,   95-200 Pabianice

- Zakres prowadzonych robót

- Wejście i szatnia:

- wykonanie wejścia do szatni z zewnątrz

- przygotowania podłoża i ułożenia posadzki z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowy

- montażu sufitu podwieszanego systemowego (wg technologii firmy „Armstrong”)

- wymiany instalacji oświetlenia na oprawy montowane w suficie podwieszanym

- wymiany instalacji elektrycznej wraz z osprzętem

- Kuchnia:

- przygotowania podłoża i ułożenia posadzki z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowy

- montażu  hermetycznych opraw swietlówkowych z tworzyw sztucznych

- wymiany instalacji elektrycznej wraz z osprzętem (montaż urządzeń elektrycznych w tablicy głównej TRG i TBR kuchni)

- Wykonania wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchennych w oparciu o 2 wentylatory osiowe o wydajności ok. 700 m3/h każdy.

- Pozostałe pomieszczenia:

- przygotowania podłoża i ułożenia wykładzin z tworzyw sztucznych PCW

- montażu drzwi wewnętrznych PCW pełnych

- Roboty towarzyszące

- Wykonawca winien na swój koszt wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót,  zapewnić warunki bezpieczeństwa i dozorować teren budowy.

- Wykonawca będzie na własny koszt usuwał zbędne materiały,  odpady i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne,  a także składował materiały w taki sposób,  aby nie stwarzały jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia lub mienia osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z technologią przyjętą w specyfikacji technicznej.  Samowolna zmiana technologii może skutkować odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego z winy wykonawcy.

- Zamawiający będzie żądał atestów na zastosowane materiały przed ich wbudowaniem.

- Wykonawca w czasie prowadzenia robót ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich.

- Informacje o wykonaniu robót

- Zamawiający przed wbudowaniem materiałów wykończeniowych będzie żądał od wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość materiałów. Zamawiający wymaga stosowania materiałów I gatunku.

- Wykładzinę tworzywową na podłodze należy ułożyć wg technologii firmy „Armstrong” – grubość wykładziny: min 2,5 mm

- System i rodzaj wypełnienia sufitu podwieszanego należy przyjąć wg katalogu firmy „Armstrong”

- Materiały zdemontowane z istniejącego sufitu częściowo do odzysku.

- Pozostałe uwagi:

Wywóz gruntu i gruzu oraz miejsce jego składowania Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.

Kolorystykę wnętrz i materiałów wykończeniowych należy uzgodnić z zamawiającym przy udziale przyszłego użytkownika.  Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia książki obmiaru robót według pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym.  Wykonawca ponosi koszty zużytej energii elektrycznej i wody na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych.

- Odbiór robót

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy wpisem do dziennika budowy.  Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dniu wpisu do wewnętrznego dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin,  zawiadomi Wykonawcę i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Gwarancja

Na wykonanie robót objętych w całości niniejszym przetargiem Wykonawca udziela min. 5 lat gwarancji licząc od daty protokołu końcowego bezusterkowego odbioru robót.