SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

- Opis techniczny

- Specyfikacje techniczne

- Mapa sytuacyjna

- Kosztorys inwestorski

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONANIA NAWIERZCHNI EMULSYJNO – GRYSOWEJ W CIĄGU DROGI GMINNEJ WE WSI RYDZYNY DOLNE

1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1	Podstawa opracowania

- zlecenie od Urzędu Gminy w Pabianice, dla firmy „Biuro Inżynierskie 
Piotr Mejbaum”, ul. Powstańców Wielkopolskich 5/76, 91-040 Łódź;

- mapa sytuacyjna;

- ustalenia robocze z Inwestorem;

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430).

1.2 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany drogowy nawierzchni emulsyjno – grysowej w ciągu drogi gminnej we wsi Rydzyny Dolne. Początek opracowania: od końca istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Długości odcinka 700,00 mb:

2.   STAN ISTNIEJĄCY:

Obecna droga posiada nawierzchnię utwardzoną kruszywem. stabilizowanym mechanicznie o zmiennej grubości, o szerokości 4,0 m na całym odcinku przewidzianym do modernizacji. Przy drodze znajdują się pola uprawne jak również zabudowy jednorodzinne i zagrodowe.

3.   DANE PROJEKTOWE:

Parametry przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430), szczegółowych warunków zamówienia oraz ustaleń przyjętych z zarządcą drogi.

| Klasa drogi | L (lokalna) |
| --- | --- |
| Kategoria ruchu | KR 1 |
| Szerokość jezdni |  |
| - w odcinku dł 700,00 mb | 4,0 m |
| Nawierzchnia jezdni | Nawierzchnia emulsyjno - grysowa |

4.   STAN PROJEKTOWANY:

Projektuje się profilowanie w istniejącym śladzie drogi, wykonanie wzmocnienia podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie szerokości 4,60 m, Dodatkowo na odcinku 60 mb w rejonie przepustu projektuje się wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W 50/70. Na odcinkach podbudowy z kruszywa projektuje się  wykonanie trzywarstwowej nawierzchni emulsyjno - grysowej szerokości 4,0 m. Na odcinku przykrytym warstwą betonu asfaltowego projektuje się wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia grysami bazaltowymi (5/8 + 2/5).

Projektowana nawierzchnia będzie wyniesiona ponad otaczający teren. Odwodnienie zapewni wcześniej uregulowany ciek wodny znajdujący się po stronie południowo-zachodniej.

5.   GEOMETRIA DROGI.

Geometria drogi ze względu na dostępność terenu (wąski pas drogowy) oraz na warunek wykorzystania istniejącej nawierzchni jako podbudowy pozostaje zbliżona do stanu istniejącego.

Szerokość jezdni została dopasowana do szerokości istniejącej nawierzchni drogi.

Spadek poprzecznye nawierzchni zaprojektowano jako jednostronny 2%.

6.   WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT

Podczas prowadzenia robót należy zabezpieczyć widoczną armaturę uzbrojenia podziemnego przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.