Załącznik nr 7 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

|  | Nazwa i opis parametrów zamawianego wyposażenia pracowni przyrodniczej | Kod oznaczenia (do wpisania na opak.) | Równoważność, usługi, uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lupa – 15 szt. Lupa o średnicy min. 55 mm i powiększeniu min. 2,5x, z dwoma dodatkowymi, mniejszymi soczewkami o powiększeniu min. 25 x oraz min. 55x. Podświetlenie LED: światło białe i ultrafioletowe. Zasilanie bateryjne. | LP 1 EGZ … z 15 |  |
|  | Teleskop soczewkowy – 1 sztuka O parametrach minimalnych pozwalających na obserwowanie obiektów o wielkości gwiazdowej wynoszącej do 11,8 tj. achromatyczna soczewka o średnicy nie mniejszej niż 90 mm, ogniskowa 900 mm, liczba przysłon f/10, maksymalne powiększenie 180 x, próg rozdzielczości 1,5’’, średnica okularu 1,25’’, tubus mocowany na montażu paralaktycznym wyposażonym w pokrętła mikroruchów oraz tarcze umożliwiające skierowanie teleskopu na ciało niebieskie z wykorzystaniem współrzędnych niebieskich, aluminiowy statyw, futerał umożliwiający przenoszenie, min. 2 dodatkowe okulary o średnicach innych niż okular podstawowy. | LP 2 EGZ 1 z 1 | Podstawowy teleskop soczewkowy, pozwalający na prowadzenie obserwacji wizualnych planet i Księżyca, a w dobrych warunkach galaktyk i gromad gwiazdowych. |
|  | Mikroskop z kamerą USB– 1 sztuka Mikroskop z kamerą USB PC VGA 640x480, śrubą mikro-makro i walizką do przechowywania. Mikroskop o parametrach minimalnych: powiększenie: 20x–1280x, okulary: 5x, 16x, średnica okularów: 19,5 mm, średnica tubusu: 23 mm, obiektywy: achromatyczne, 4x, 10x, 40x, powiększenie tubusu 1,0x–2,0x, oświetlenie LED, kamera VGA (640x480 pikseli) z kablem USB, oprogramowanie sterujące na płycie CD (z zachowaniem praw autorskich do rzeczowego oprogramowania), oprogramowanie umożliwia prace z dowolnym systemem operacyjnym np. Windows XP / Vista / 7 / 8, stolik krzyżowy ze skalą milimetrową, oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia, filtry podstolikowe barwne kontrastowe (koło filtrowe – kolory standardowe), zasilanie bateryjne 3 x AA (1,5), 4,5V łącznie (co najmniej 72 godziny pracy ciągłej z pełnym oświetleniem). | LP 3 EGZ 1 z 1 |  |
|  | Lornetka – 15 sztuk Budowa dachopryzmatyczna, pryzmaty ze szkła optycznego klasy min. BK7, średnica obiektywów 25 mm, powiększenie min. 10 razy, w zestawie pasek do lornetki i pokrowiec. | LP 4 EGZ … z 15 |  |
|  | Pudełko do obserwacji okazów z 3 lupami – 15 sztuk Przezroczysty pojemnik z tworzywa sztucznego w kształcie walca, w którego pokrywkę (zdejmowaną) wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dające powiększenie min. 2x. W pokrywce znajdują się otwory wentylacyjne. Dodatkowym elementem jest przestrzeń pod pudełkiem głównym z odchylaną lupą boczną oraz umieszczonym ukośnie lustrem – umożliwia to oglądanie okazu z boku oraz od dołu. W dnie pudełka głównego znajduje się miarka z podziałką w cm i mm (zamiast siatki) do określania wielkości okazu. Optymalne wymiary: wysokość od 6,5 cm do 8 cm, średnica od 6,5 cm do 8 cm. | LP 5 EGZ …. z 15 | Pudełko ma umożliwiać bezpieczne i humanitarne obserwacje bezkręgowców, a następnie wypuszczanie ich do ich naturalnego środowiska życia. Dopuszcza się pudełka o innym kształcie niż walec przy zachowaniu pozostałych cech w tym rozmiary mieszczące się w przedziale podanym w kol. 2 np. wysokość pudełka od 6,5 do 8 cm, szerokość/długość od 6,5 do 8 cm. |
|  | Mikroskop – wersja zasilana z sieci i z baterii – 15 sztuk Mikroskop optyczny o następujących parametrach minimalnych: - podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, oświetlenie diodowe LED, - obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, - zakres powiększeń: od 40x do 400x, - stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, - mechanizm przesuwu preparatu posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu), - sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami, - wbudowany moduł zasilania bateryjnego – możliwość pracy na bateriach bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej. | LP 6 EGZ … z 15 |  |
|  | Zestaw bezkręgowce – 4 sztuki Zestaw preparatów do obserwacji pod mikroskopem. W zestawie min. 5 różnych preparatów, np.: dżdżownica, wirek, mrówka. | LP 7 EGZ … z 6 | Równoważność: Dopuszcza się zestawy z innymi bezkręgowcami niż wymienione przykładowo w kol. 2 |
|  | Zestaw skrzydła owadów – 3 sztuki Zestaw preparatów do obserwacji pod mikroskopem W zestawie min. 5 różnych preparatów, np.: skrzydło pszczoły, skrzydło motyla | LP 8 EGZ … z 6 | Równoważność: Dopuszcza się zestawy ze skrzydłami innych owadów niż wymienione przykładowo w kol. 2 |
|  | Zestaw rośliny jadalne – 5 sztuk Zestaw preparatów do obserwacji pod mikroskopem W zestawie min. 5 różnych preparatów, np.: korzenie cebuli, łodyga kukurydzy. | LP 9 EGZ … z 6 | Równoważność: Dopuszcza się zestawy z innymi roślinami i ich częściami niż wymienione przykładowo w kol. 2 |
|  | Zestaw grzyby – 4 sztuki Zestaw preparatów do obserwacji pod mikroskopem W zestawie min. 5 różnych preparatów np.: rhizopus (pleśń chlebowa), penicillium (Pędzlak) | LP 10 EGZ … z 6 | Równoważność: Dopuszcza się zestawy z innymi rodzajami grzybów niż wymienione przykładowo w kol. 2 |
|  | Zestaw co żyje w kropli wody – 3 sztuki Zestaw preparatów do obserwacji pod mikroskopem. W zestawie min. 10 różnych preparatów np.: okrzemki (różne formy), euglena zielona, pantofelki (orzęski z hodowli sianowej), rozwielitka. | LP 11 EGZ … z 3 | Równoważność: Dopuszcza się zestawy z innymi rodzajami mikroorganizmów niż wymienione przykładowo w kol. 2 |
|  | Zestaw tkanki człowieka – 4 sztuki Zestaw preparatów do obserwacji pod mikroskopem składający się z dwóch części, każda o innym zestawie tkanek. W zestawie min. 20 różnych preparatów np.: rozmaz krwi ludzkiej, komórki nabłonkowe z jamy ustnej człowieka, mięsień prążkowany (przekrój podłużny), mózg człowieka (przekrój), skóra ludzka (przekrój poprzeczny), tkanka wątroby. | LP 12 EGZ … z 4 | Równoważność: Dopuszcza się zestaw z innymi rodzajami tkanek niż wymienione przykładowo w kol. 2 jednak sugerowane tkanki powinny się znaleźć przynajmniej w jednym oferowanym zestawie preparatów. |
|  | Zestaw tkanki człowieka zmienione chorobowo – 6 sztuk Zestaw preparatów do obserwacji pod mikroskopem. W zestawie min. 10 różnych preparatów, np.: gruźlica (prosówka) wątroby, pylica węglowa płuc, malaria (zaatakowana krew). | LP 13 EGZ … z 6 | Równoważność: Dopuszcza się zestawy z innymi rodzajami tkanek zmienionych chorobowo niż wymienione przykładowo w kol. 2. |
|  | Zestaw preparaty zoologiczne – 2 sztuki Zestaw preparatów do obserwacji pod mikroskopem. W zestawie min. 30 różnych preparatów, np.: pantofelek, trzy typy bakterii, krew żaby (rozmaz), jednokomórkowy organizm zwierzęcy, dafnia, wirki, tasiemiec bąblowiec, oko złożone owada, glista (przekrój poprzeczny), dżdżownica (przekrój poprzeczny), aparaty gębowe kilku owadów. | LP 14 EGZ … z 2 | Równoważność: Dopuszcza się zestawy z innymi rodzajami preparatów niż wymienione przykładowo w kol. 2. |
|  | Zestaw preparatów mikroskopowych Przyroda – 2 sztuki Zestaw preparatów do obserwacji pod mikroskopem. W zestawie min.10 różnych preparatów, np.: odnóże muchy, skrzydło motyla, rozmaz krwi ludzkiej. | LP 15 EGZ … z 2 | Równoważność: Dopuszcza się zestawy z innymi rodzajami preparatów niż wymienione przykładowo w kol. 2. |
|  | Zestaw preparatów biologicznych – 1 sztuka Zestaw preparatów do obserwacji pod mikroskopem. W zestawie min. 50 różnych preparatów, np.: przekroje poprzeczne i podłużne korzeni, łodyg, pni roślinnych, igły, liście, pączkujące drożdże, czarna pleśń, strzępki grzybów, kolonia bakterii, euglena, pantofelek, rozwielitka, stułbia, aparaty gębowe owadów, odnóża owadów, wymaz krwi ludzkiej, mięsień szkieletowy człowieka, nerw człowieka, DNA i RNA, aparaty Golgiego, ludzkie chromosomy X i Y, mitochondria, jajo żaby. | LP 16 EGZ 1 z 1 | Równoważność: Dopuszcza się zestawy z innymi rodzajami preparatów niż wymienione przykładowo w kol. 2. |
|  | taśma miernicza – 10 sztuk Taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem, składana korbka do szybkiego zwijania, blokada taśmy. Długość minimalna 20 m - maksymalna 30 m. | LP 17 EGZ … z 10 |  |
|  | Stoper – 10 sztuk Stoper elektroniczny, ręczny, kwarcowy, z funkcją międzyczasu i sygnalizacją dźwiękową naciśnięcia przycisku. Rozdzielczość pomiaru: 1/100 sekundy. Baterie do każdego egzemplarza w zestawie. | LP 18 EGZ … z 10 |  |
|  | termometr z sondą – 11 sztuk Termometr elektroniczny z termoparą na przewodzie o długości min. 1 m. Zakres pomiaru temperatury od min. -50o C do co najmniej 70 o C, rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1 o C, wyświetlacz LCD o wymiarach: min. 36 mm x 17 mm, zasilanie bateryjne. | LP 19 EGZ … z 11 |  |
|  | termometr laboratoryjny – 15 sztuk Szklany, cieczowy, bezrtęciowy, o zakresie pomiaru temperatury od -10 do +110 o C, wykonany techniką całoszklaną. | LP 20 EGZ … z 15 |  |
|  | termometr zaokienny – 6 sztuk Cieczowy, przyklejany do szyby lub do ramy okna za pomocą specjalnych końcówek z taśmą klejącą, zakres pomiarowy od -50° C do +50° C, tolerancja błędu do +/- 1° C. | LP 21 EGZ … z 6 |  |
|  | waga elektroniczna – 15 sztuk Waga wykonana z tworzyw sztucznych. Obciążenie maksymalne co najmniej 600 g, dokładność odczytu min. 0,1 g, wbudowana na stałe, niewymienna szalka wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy (bateria lub zasilacz dołączony do zestawu), wyświetlacz LCD, plastikowy pojemnik do ważenia służący także do przykrywania wagi, ważenie w gramach i uncjach, liczenie sztuk o jednakowej masie, funkcja tarowania, automatyczne zerowanie. | LP 22 EGZ … z 15 |  |
|  | waga szalkowa metalowa z odważnikami – 5 sztuk Waga wykonana z plastiku, cztery wymienne metalowe/plastikowe szalki: dwie głębokie kalibrowane z podziałką od 100 ml do 1000 ml (służące do odważania i odmierzania cieczy lub materiałów sypkich) i dwie płaskie tradycyjne do odważania pozostałych artykułów, suwak służący do tarowania wagi. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: dwa komplety odważników: odważniki metalowe i plastikowe: kilkanaście sztuk: 50 g; 20 g , 10 g; 5 g; 2 g ; 1 g. | LP 23 EGZ … z 5 | Dopuszcza się wagę wykonaną z tworzyw sztucznych o pozostałych parametrach nie gorszych niż opisane w kol. 2 |
|  | Kompas – 15 sztuk Kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania, średnica min. 5 cm. | LP 24 EGZ … z 15 |  |
|  | Deszczomierz – 7 sztuk Deszczomierz wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego do nakładania na standardowy kij lub pręt, wysokość ok. 24 cm. | LP 25 EGZ … z 7 |  |
|  | Barometr – 7 sztuk Barometr mechaniczny, zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do co najmniej 1060 hPa, dokładność pomiaru: ok. +/- 5 hPa. | LP 26 EGZ … z 7 |  |
|  | Wiatromierz – 7 sztuk Wiatromierz elektroniczny, z dużym wyświetlaczem. Minimalne parametry: pomiar aktualnych, przeciętnych i maksymalnych szybkości wiatru w km/h i w skali Beauforta, zakres pomiaru: 2,5–150 km/h, rozdzielczość: min. 0,1 km/h (dla szybkości wiatru od 0–19,9 km/h) i min. 1 km/h (dla prędkości wiatru od 20–150 km/h), dokładność: min. +/-4%, zasilanie bateryjne. Baterie dołączone do zestawu. | LP 27 EGZ … z 7 |  |
|  | Higrometr, elektroniczny – 7 sztuk Higrometr z termometrem i zewnętrzną sondą umieszczoną na kablu o długości min. 95 cm. Zakres pomiaru temperatury od min. -50° C do co najmniej. 70° C, zakres pomiaru wilgotności od min. 10% do co najmniej 99%. Rozdzielczość pomiaru temperatury min. 0,1° C, rozdzielczość pomiaru wilgotności min. 1%. Zasilanie bateryjne. | LP 28 EGZ … z 7 |  |
|  | Zestaw areometrów – 1 sztuka W zestawie nie mniej niż 5 areometrów w zakresie min. 0,700 –1,300 g/cm3, długość całkowita min. od 18 cm do 30 cm max. | LP 29 EGZ 1 z 1 |  |
|  | Zestaw siłomierzy wraz z ciężarkami – 6 sztuk W zestawie min. 6 siłomierzy (np. 1N,2N, 5N, 10N, 20N, 50 N). Siłomierze sprężynowe, obudowa z plastiku, skala wyrażona w niutonach, metalowe haczyki do zawieszenia siłomierza i do zawieszania ciężarków. Dołączone do każdego zestawu ciężarki szczelinowe na pręcie: 2x20g, 1x10g, 2x5g, 1x50g z haczykiem | LP 30 EGZ … z 6 | Równoważność: Dopuszcza się, by zestaw siłomierzy i ciężarki nie stanowiły fabrycznego kompletu, w takiej sytuacji należy oba produkty spakować w jeden komplet np. poprzez zawinięcie ich folią. Dopiero takie komplety należy opisać kodem. |
|  | miernik uniwersalny wielkości elektrycznych – 5 sztuk Uniwersalny miernik cyfrowy – multimetr (amperomierz, woltomierz, omomierz). Zakresy pomiarowe: - DCV (prąd stały): 200/2000mV/20/200/250 V; - ACV (prąd zm.): 200/250 V; - DCA: 200/2000 μA/20/200 mA/10 A; - oporność: 200/2000 Ω/20/200/2000 kΩ; zakres pomiaru temperatury: od 0–1000oC. Zasilanie bateryjne, w zestawie kable pomiarowe i czujnik temperatury na przewodzie. | LP 31 EGZ … z 5 |  |
|  | Elektroskop – 15 sztuk Elektroskop w kształcie kwadratu umieszczony na stopce, obudowa: ścianka boczna metalowa, z przodu i z tyłu szklane, przeźroczyste szybki. Wewnątrz obudowy na odizolowanym metalowym pręcie zawieszona obrotowa wskazówka. W dolnej części, wewnątrz obudowy przymocowana skala z minimalną podziałką od min. 0 do max. 4 kV. Minimalna wysokość: 37 cm. | LP 32 EGZ … z 15 | W przypadku braku dostępności urządzenia na rynku zamawiający dopuszcza urządzenia o mniejszych wymiarach, pozostałe elementy tj. podziałka i zakres działania nie mogą być gorsze niż opisane w kol. 2 |
|  | zestaw pałeczek do elektryzowania – 15 sztuk Zestaw min. 4 pałeczek. Pałeczki do doświadczeń z elektrostatyki wykonane z różnych materiałów, np.: szklana, ebonitowa, winidurowa i stalowa, o długości min. 30 cm. | LP 33 EGZ … z 15 |  |
|  | Opakowanie żarówek miniaturowych 6V 50 szt. – 1 sztuka Gwint typu E10, napięcie pracy: 6 V. W opakowaniu zbiorczym umożliwiającym bezpieczne przechowywanie np. tekturowym. | LP 34 EGZ 1 z 1 | Dopuszcza się różne wielkości opakowań zbiorczych. W przypadku dostarczania żarówek w mniejszych opakowaniach należy opisać je kodem o następującej formie: LP 49 EGZ 1-10 z 50 |
|  | Opakowanie Diod LED 30 szt. – 1 sztuka Napięcie pracy: od 3,8–4,5V (lub zbliżone). Dowolny kolor. | LP 35 EGZ 1 z 1 | Nie dopuszcza się opakowań liczących więcej sztuk niż opisana w kol. 2, dopuszcza się mniejsze opakowania zbiorcze jednak takie opakowania należy opisać w następujący sposób np. LP 50 EGZ 1-10 z 30 |
|  | Zestaw przewodniki i izolatory – 15 kompletów Zestaw minimum 8 próbek, długości min 150 mm: - Przewodniki z różnego typu metali np. aluminium, miedź; - Izolatory z różnych tworzyw, drewna, szkła, bawełny itp. | LP 36 EGZ … z 15 | Zestaw będzie służył zarówno do badania przewodnictwa cieplnego jak i elektrycznego. |
|  | Oporniki – 15 sztuk Parametry minimalne: rezystancja: 100 Ω, moc: 1 W, tolerancja +/-5%, napięcie pracy maks.: 350V, wymiary korpusu: Ø4 x 10 mm. | LP 37 EGZ … z 15 |  |
|  | zestaw magnesów sztabkowych dużych – 1 sztuka W zestawie min. 2 magnesy zatopione w plastiku. Bieguny oznaczone zostały za pomocą różnych kolorów, np. czerwonego i niebieskiego. Długość min. 13 cm. | LP 38 EGZ 1 z 1 | Dopuszcza się zestawy o większej liczbie magnesów, większych magnesach, zatopionych w innym tworzywie niż plastik. |
|  | zestaw magnesów podkowiastych – 15 sztuk W zestawie min. 3 magnesy podkowiaste o różnej wielkości. Długość najmniejszego min. 7,5 cm. | LP 39 EGZ … z 15 |  |
|  | pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi – 14 sztuk Opiłki ferromagnetyczne (grubość min. 6-8 mm) zamknięte w płaskim, przeźroczystym pudełku o średnicy min. 70 mm,. | LP 40 EGZ … z 14 |  |
|  | igła magnetyczna – 15 sztuk Magnes w kształcie igły kompasu o długości nie mniejszej niż 5 cm osadzony na podstawie. Średnica podstawy nie mniej niż 6 cm. | LP 41 EGZ … z 15 | Model kompasu służący do doświadczeń magnetycznych, testowania pola magnetycznego czy wyznaczania kierunków geograficznych. |
|  | zestaw soczewek – 7 sztuk W zestawie min. 7 soczewek o różnych średnicach min. 50 mm każda i różnych kształtach tj.: płasko-wypukłe, dwuwypukłe, dwuwklęsłe, wklęsło-wypukłe. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: pryzmat szklany z uchwytem, stojak do soczewek. | LP 42 EGZ … z 7 |  |
|  | lusterko płaskie podwójne rozkładane - 15 sztuk Podwójne lusterko z metalową lub plastikową obudową zamykaną na zatrzask, w tym jedna tafla powiększająca, minimalne wymiary: długość 6 cm, szerokość 6 cm lub średnica 5 cm | LP 43 EGZ … z 15 |  |
|  | lusterko wklęsło-wypukłe – 15 sztuk Dwa zwierciadła kuliste o średnicy min. 10 cm, jedno wklęsłe, drugie wypukłe, umieszczone na wspólnej podstawie o regulowanej wysokości. | LP 44 EGZ … z 15 |  |
|  | zestaw optyczny mieszanie barw tzw. krążek Newtona– 7 sztuk Wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy krążek Newtona, średnica krążka: min. 18 cm. | LP 45 EGZ … z 7 |  |
|  | Zestaw cylindrów o równych masach i różnych objętościach.– 7 sztuk Zestaw nie mniej niż 4 różnych cylindrów o tej samej masie i o tej samej średnicy, o różnej objętości wykonanych z metali i ich stopów np.: aluminium, miedź, ołów, mosiądz, żelazo, cynk. W górnej części cylindrów otwór, przez który można przewlec sznurek lub drut do zawieszenia ewentualnie jako alternatywne rozwiązanie dopuszcza się haczyk. | LP 46 EGZ … z 7 |  |
|  | Zestaw kostek o równych objętościach i różnych masach – 7 sztuk Zestaw nie mniej niż 4 sześcianów z zawieszkami o jednakowej objętości, różnej masie (bok min. 20 mm) wykonanych z różnych metali i stopów metali np.: miedzi, mosiądzu, ołowiu, cynku stali, aluminium. | LP 47 EGZ … z 7 |  |
|  | Pojemnik próżniowy z pompką – 5 sztuk Pojemnik próżniowy o pojemności min. 1,3 l, wykonany z przeźroczystego tworzywa sztucznego, z pokrywką nieprzeźroczystą, wymiary: wysokość min.18 cm, szerokość min. 10,5 cm, długość min. 10,5 cm, pompka o wysokości min. 15 cm pasująca do pojemnika próżniowego. | LP 48 EGZ … z 5 |  |
|  | zestaw skał i minerałów – 3 sztuki Zestaw skał i minerałów, składający się z min. 50 różnych okazów, wielkość pojedynczego okazu min. 3–4 cm. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: drewniane opakowanie lub etui. | LP 49 EGZ … z 3 |  |
|  | stetoskop – 1 sztuka Stetoskop przeznaczony do badania ogólnego, o lekkiej konstrukcji, wyposażony w jednostronną, płaską głowicę połączoną z rurkami przy pomocy jednokanałowego przewodu akustycznego w kształcie litery Y z antystatycznego PCV. Gwarancja producenta min. na 24 miesiące. | LP 50 EGZ 1 z 1 | Dopuszcza się stetoskopy wykonane z innych materiałów niż wymienione w kol. 2 pod warunkiem zachowania trwałości produktu nie mniejszej niż 2 lata. |
|  | Ciśnieniomierz elektroniczny naramienny – 5 sztuk Ciśnieniomierz automatyczny, elektroniczny z możliwością wykonania pomiaru na ramieniu, wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, pamięć 2 x 60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet na ramię z przeznaczeniem do pomiaru ciśnienia u dzieci i dorosłych lub dwa osobne rękawy, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę, zasilanie 4 baterie „AA” 1,5 V. | LP 51 EGZ … z 5 | Ciśnieniomierz powinien nadawać się do wykonania pomiaru u dzieci, dopuszcza się urządzenia z wymiennymi rękawami o różnych wymiarach tj. rękaw pediatryczny i dla dorosłych w zestawie. |
|  | przenośny zestaw do badania wody – 5 sztuk Zestaw do analizy wody metodą kolorymetryczną (wg skali barwnej), w skład zestawu wchodzi walizka z pojemnikami i odczynnikami umożliwiającymi określenie poziomu azotanów (NO3-), azotynów (NO2-), fosforanów (PO43-) oraz amonu (NH4+) w wodzie, a także odczynu i twardości wody. | LP 52 EGZ … z 5 |  |
|  | metale i stopy – 5 sztuk Zestaw różnych płytek metali do porównywania ich własności. Wymiary każdej płytki min. 5 x 2,5 cm. Opakowanie zawiera nie mniej niż 11 różnych płytek. | LP 53 EGZ …. z 5 |  |
|  | drut miedziany – 3 mb. Drut miedziany miękki, średnica 2 mm, długość ok.3 mb, dostarczony zwinięty i opakowany np. folią. | LP 54 EGZ 1 z 1 |  |
|  | Zestaw odczynników do oznaczania poziomu chloru – 5 sztuk Zawartość zestawu: fiolka pomiarowa, buteleczka z odczynnikiem, fiolka z proszkiem testowym, łyżeczka, skala barwna. | LP 55 EGZ … z 5 |  |
|  | kwasomierz glebowy – 15 sztuk Kwasomierz klasyczny typu Helliga, pozwalający na pomiary kwasowości gleby, w zestawie płytka ceramiczna do wykonywania pomiarów i buteleczka płynu Helliga o pojemności 40 ml, na buteleczce i płytce skala barwna z zakresem pH. | LP 56 EGZ … z 15 |  |
|  | statyw na probówki – 13 sztuk Stojak na min.6 probówek + min. 6 kołeczków do osuszania probówek, wykonany z plastiku, średnica otworów: 20 mm. | LP 57 EGZ … z 15 |  |
|  | kolba okrągłodenna – 5 sztuk Kolba okrągłodenna ze szkła borokrzemowego, bez szlifu, bez nadruku, pojemność 25 ml lub 50 ml. | LP 58 EGZ …. z 5 |  |
|  | zlewka duża szklana – 15 sztuk Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność 250 ml. | LP 59 EGZ … z 15 |  |
|  | moździerz z tłuczkiem – 15 sztuk Ceramiczny lub porcelanowy, szorstki wewnątrz, z wylewem lub bez, średnica górna od 96 mm do 110 mm. | LP 60 EGZ … z 15 |  |
|  | zestaw pipet – 1 sztuka Zestaw składa się min. z 500 szt. pipet Pasteura z polietylenu o całkowitej pojemności ok. 7 ml (podziałka: do 3 ml, bańka ssąca: ok. 4 ml), minimalne wymiary: 7,8 x 150 mm. | LP 61 EGZ 1 z 1 |  |
|  | lejki plastikowe – 20 sztuk Lejek z polipropylenu (PP), średnica górna od 50 do 150 mm, średnica nóżki od 7 do 15 mm, wysokość nóżki od 40 mm do 55 mm. | LP 62 EGZ … z 20 | Jeżeli dostarczane będą opakowania zbiorcze kod należy opisać np. w następujący sposób: LP 81 EGZ 1-10 z 30 |
|  | zestaw szalek Petriego – 2 sztuki Szalki Petriego ze szkła sodowo-wapniowego, wymiary 90 x 18 mm lub 100 x 15 mm lub 120 x 20 mm. Zestaw składa się min. z 10 szt. | LP 63 EGZ … z 2 |  |
|  | igła preparacyjna – 15 sztuk Igła preparacyjna prosta pojedyncza ze stali nierdzewnej z metalowym zintegrowanym uchwytem antypoślizgowym, długość całkowita: 13 cm. | LP 64 EGZ … z 15 | Jeżeli dostarczane będą opakowania zbiorcze o mniejszej liczbie niż zamawiana kod należy opisać np. w następujący sposób: LP 81 EGZ 1-10 z 30 |
|  | zestaw szkiełek podstawowych i nakrywkowych – 5 sztuk Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 76 x 25 x 1 mm, szlifowane. Zestaw składa się min. z 50 szt. szkiełek podstawowych Szkiełka nakrywkowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 22 x 22 mm. Zestaw składa się min. z 50 szt. szkiełek nakrywkowych | LP 65 EGZ … z 5 | Dopuszcza się zestawy pakowane osobno dla szkiełek podstawowych i nakrywkowych. W takim przypadku należy spakować je kompletami np. poprzez owinięcie razem każdego kompletu folią. Dopiero tak przygotowane zestawy należy opisać kodem. |
|  | pudełko plastikowe na preparaty – 3 sztuki Pudełka plastikowe, zamykane do przechowywania preparatów mikroskopowych z indeksami liczbowymi min. na 50 preparatów. | LP 66 EGZ … z 3 |  |
|  | opakowanie wskaźników pH – 5 sztuk Pudełko 100 pasków, zakres skali: 1–14 | LP 67 EGZ … z 5 |  |
|  | czerpak do pobierania wody – 1 sztuka Zlewka polietylenowa o pojemności 1000 ml z zaciskiem (obejmą) o regulowanym kącie. Do mocowania na drążku teleskopowym wymienionym w poz. 88. | LP 68 EGZ 1 z 1 | Uwaga, przedmiot ten stanowi zestaw z wymienionym w poz. 86 |
|  | sieć planktonowa – 1 sztuka Sieć zawieszona na galwanizowanej obręczy o śr. 200 mm, wielkość oczka sieci: 65 μm (=0,065 mm). Do dna sieci przymocowane naczynie zbierające wykonane z polietylenu o pojemności 100 ml. Sieć przystosowana do mocowania na drążku teleskopowym wymienionym w poz. 88. | LP 69 EGZ 1 z 1 | Uwaga, przedmiot ten stanowi zestaw z wymienionym w poz. 86. |
|  | sieć workowa podst. – 1 sztuka Sieć workowa z nylonu, zawieszona na obręczy o średnicy 200 mm, wielkość oczka sieci: 0,8 mm, głębokość worka: 330 mm. Sieć przystosowana do mocowania na drążku teleskopowym wymienionym w poz. 88. | LP 70 EGZ 1 z 1 | Uwaga, przedmiot ten stanowi zestaw z wymienionym w poz. 86. |
|  | sieć workowa z drążkiem – 1 sztuka Sieć workowa na obręczy o średnicy 240 mm, zamocowana na aluminiowym drążku teleskopowym o długości od 46–78 cm. | LP 71 EGZ 1 z 1 |  |
|  | sitka o różnej wielkości oczek zestaw – 5 sztuk Sita okrągłe o średnicy: ok. 34 cm z metalu powlekanego trwałą emalią, posiadające trzy zaczepy umożliwiające ustawienie sit na kuwetach lub wiadrach. Wymiary oczek: ok. 2, 3, 4, 5 mm. | LP 72 EGZ … z 5 |  |
|  | Krążek Secchiego – 5 sztuk Krążek (biały lub z polami czarno-białymi) do określania głębokości i przejrzystości wody i przenikania światła. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego z uchwytem do zaczepiania linki i linką. | LP 73 EGZ … z 5 |  |
|  | Linka skalowana – 5 sztuk Linka nylonowa, m.in. do krążka Secchiego wymienionego w poz. 93, długości 10 m, skalowana co 50 cm, zakończona karabińczykiem. Zwijana na specjalnym uchwycie. | LP 74 EGZ … z 5 |  |
|  | Suszarka na szkło laboratoryjne – 1 sztuka Suszarka laboratoryjna 32 stanowiskowa ze stali pokrytej PCV, z ociekaczem (podstawką dolną), ilość bolców 32, odstępy między bolcami 30 mm, przybliżone wymiary: długość 350 mm, wysokość 450 mm, szerokość 100 mm. | LP 75 EGZ 1 z 1 |  |
|  | Szczotki do mycia szkła – 5 sztuk Szczotka do zlewek, probówek (średnica 20 mm), szczotka do lejków ,rączka z drutu ze stali nierdzewnej, włosie z tworzywa sztucznego, zakończone miotełką lub gąbką. | LP 76 EGZ … z 5 |  |
|  | Łopatka – 5 sztuk Metalowa łopatka ostro zakończona z drewnianą rączką, przybliżone wymiary –długość: całkowita ok. 26 cm, długość części roboczej ok. 13 cm. | LP 77 EGZ … z 5 |  |
|  | Saperka – 5 sztuk Składana saperka ze stali w zestawie z pokrowcem, przybliżone wymiary – długość całkowita: 58 cm, wymiary minimalne łopatki: 21 x 15 cm. | LP 78 EGZ … z 5 |  |
|  | Pompka do balonów – 5 sztuk Dwustronna, ręczna pompka (pompuje powietrze przy ruchu tłokiem w obie strony), długość ok. 23 cm. | LP 79 EGZ … z 5 |  |
|  | Doniczka – 10 sztuk Doniczka ceramiczna w kolorze czarnym o średnicy od 13 cm do 18 cm, z jedną dziurką w dnie i podstawką w komplecie. | LP 80 EGZ … z 10 |  |
|  | Kuweta – 5 sztuk Min. wymiary A3 (30 x 40 cm), wykonana z plastiku, wysokość ok. 8,5cm, posiada dzióbek ułatwiający wylewanie wody lub roztworów. | LP 81 EGZ … z 5 |  |
|  | Słoik – 10 sztuk Szklany pojemnik z przykrywką ze stali nierdzewnej o pojemności 1 l. | LP 82 EGZ … z 10 |  |
|  | Listwa zasilająca (przedłużacz) – 6 sztuk Z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, min. 5 gniazdek z uziemieniem i z osobnymi włącznikami, długość przewodu min. 3 m. | LP 83 EGZ … z 6 |  |
|  | globus indukcyjny – 15 sztuk Optymalne wymiary – wysokość: 35 –38 cm, średnica kuli: 25 cm, stopka plastikowa. | LP 84 EGZ … z 15 |  |
|  | globus konturowy – 15 sztuk Średnica: min. 25 cm, zaznaczone kontury lądów, siatka kartograficzna oraz granice państw, możliwość pisania po powierzchni mazakami suchościeralnymi, w zestawie mazaki i gąbka. | LP 85 EGZ … z 15 |  |
|  | mapy ścienne różne rodzaje – 5 sztuk Mapa Polski fizyczna 1 szt. - dwustronna: jedna strona przedstawia ukształtowanie powierzchni, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, sieć dróg, sieć osadniczą, granice województw, a druga strona przedstawia tę samą mapę bez nazewnictwa. Zalecany format: min. 160 cm x 150 cm, skala: 1:500 000. Mapa świata fizyczna 1 szt.: zawiera granice państw, stolice państw, stolice państw zależnych, większe miasta, pustynie, lodowce i lądolody, szczyty, wulkany, wodospady, katarakty, rafy koralowe. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. Zalecany format min. 200 x 140 cm, skala: 1:20 mln. Mapa Europy fizyczna 1 szt.: zawiera ważniejsze miasta, granice państw, granice administracyjne, wulkany, szczyty, rzeki, jeziora, wodospady, lodowce. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. Zalecany format min. 100 cm x140cm Skala: 1:4,5 mln. Krajobrazy świata 1 szt.: mapa dwustronna, na pierwszej stronie mapa świata z zaznaczonymi i nazwanymi krajobrazami występującymi na świecie, dodatkowo sześć zdjęć z przykładowymi krajobrazami. Na drugiej stronie mapa świata z zaznaczonymi strefami klimatycznymi występującymi na świecie, dodatkowo 10 klimatogramów dla charakterystycznych stacji z każdej strefy. Zalecany format min. 160 cm x 120 cm, skala 1:24 mln. Ochrona przyrody w Polsce 1 szt.: mapa dwustronna, na pierwszej stronie mapa ukazująca aktualny stan ochrony przyrody w Polsce rozmieszczenie obszarów chronionych (m.in. parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody) oraz podlegających ochronie obiektów przyrody nieożywionej; z zaznaczonym występowaniem gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce; na mapie zastosowano nowy podział rezerwatów przyrody obowiązujący na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska Na odwrocie taka sama mapa bez nazewnictwa (do ćwiczeń). | LP 86 EGZ … z 5 | Każda mapa po 1 sztuce, łącznie 5 sztuk różnych map. |
|  | obrotowa mapa nieba – 1 sztuka Okrągła mapa o średnicy ok.30 cm, oprawa foliowana, wodoodporna, na odwrocie instrukcja korzystania z mapy i inne informacje pomocne w obserwacji nieba. | LP 87 EGZ 1 z 1 |  |
|  | Model szkielet ryby – 1 sztuka Naturalny szkielet ryby, umieszczony na podstawie, zabezpieczony szczelną osłoną wykonaną z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi, dołączony opis. Na wybranych kościach naniesione są numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletu. | LP 88 EGZ 1 z 1 |  |
|  | Model szkielet gada – 1 sztuka Naturalny szkielet gada, umieszczony na podstawie, zabezpieczony szczelną osłoną wykonaną z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi, dołączony opis. Na wybranych kościach naniesione są numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletu. | LP 89 EGZ 1 z 1 |  |
|  | Model szkielet ptaka – 1 sztuka Naturalny szkielet ptaka, umieszczony na podstawie, zabezpieczony szczelną osłoną wykonaną z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi, dołączony opis. Na wybranych kościach naniesione są numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletu. | LP 90 EGZ 1 z 1 |  |
|  | Model szkielet ssaka – 1 sztuka Naturalny szkielet ssaka (inny niż ludzki), umieszczony na podstawie, zabezpieczony szczelną osłoną wykonaną z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi, dołączony opis. Na wybranych kościach naniesione są numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletu. | LP 91 EGZ 1 z 1 |  |
|  | Fantom dziecięcy - manekin ratowniczy – 1 sztuka Wyposażenie: manekin, torba transportowa służąca również jako mata treningowa, zdejmowana część twarzowa wraz z jedną sztuką zapasową, wymienne drogi oddechowe wraz z jednym kompletem zapasowym, instrukcja obsługi, butelka środka do dezynfekcji w atomizerze (poj. min. 0,2 l), paczka gazików niejałowych 100 szt. | LP 92 EGZ 1 z 1 |  |
|  | Model szkielet płaza – 1 sztuka Naturalny szkielet płaza, umieszczony na podstawie, zabezpieczony szczelną osłoną wykonaną z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi, dołączony opis. Na wybranych kościach naniesione są numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletu. | LP 93 EGZ … z 1 |  |
|  | plansze różne – 13 sztuk Plansza niebezpieczne rośliny i zwierzęta – 1 szt. Plansza przedstawiająca min. 20 niebezpiecznych gatunków występujących w Polsce roślin i zwierząt. Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz jest opatrzony opisem. Wymiar min. 90 x 120 cm. Plansza grzyby trujące – zdjęcia z opisami – 1 szt. Plansza przedstawiająca min. 20 gatunków grzybów trujących i niejadalnych spotykanych w Polsce w lasach i na łąkach. Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz jest opatrzony podpisem i opisem. Wymiary min 80 x 110 cm. Plansza grzyby trujące – zdjęcia bez opisów - 1 szt. Plansza przedstawiającą min. 20 gatunków grzybów trujących i niejadalnych spotykanych w Polsce w lasach i na łąkach. Każdy z gatunków pokazany na ilustracji lub zdjęciu z podpisem. Wymiary min. 70 x 100 cm. Plansza wskaźników biologicznych środowiska, skala porostowa z opisem - 1 szt. Plansza przedstawiająca budowę porostów i skalę porostową, wymiary min. 70 x 100 cm. Plansza obrazująca zmysły człowieka – 1 szt. Plansza przedstawiająca budowę i funkcje 5 narządów zmysłów człowieka: oko (wzrok), ucho (słuch), język (smak), nos (węch), skóra (dotyk). Wymiary min. 100 x 140 cm | LP 94 EGZ … z 13 | Każdy rodzaj planszy po 1 sztuce – łącznie 13 sztuk |
|  | Plansza budowa kwiatu – 1 szt. Plansza przedstawiająca budowę, zapylenie i zapłodnienie kwiatu. Wymiar min. 70 x 100 cm. Plansza rodzaje kwiatostanów – 1 szt. Plansza przedstawiająca min. 9 rożnych kwiatostanów. Wymiar min. 70 x 100 cm. Plansza rodzaje korzeni – 1 szt. Plansza przedstawiająca budowę korzenia oraz min. 7 rodzajów korzeni. Wymiar min. 70 x 100 cm. Plansza przedstawiająca najczęściej występujące w Polsce drzewa liściaste - pokrój, liście i owoce – 1 szt. Plansza przedstawiająca najczęściej występujące w Polsce drzewa liściaste – pokrój, liście i owoce Wymiar min. 70 x 100 cm. Plansza rodzajów dziobów – 1 szt. Plansza przedstawia min. 15 typów dziobów należących do gatunków ptaków żyjących w Polsce w skali 1:1. Wymiary min. planszy 90 x 60 cm. Plansza profili glebowych – 1 szt. Dwustronna plansza przedstawiająca z jednej strony profile najczęściej występujących typów gleb na Ziemi, a z drugiej strony schematyczny profil glebowy. Wymiar min: 480 x 680 cm. Plansza rodzajów chmur - 1 szt. Plansza przedstawiająca min. 10 najczęściej spotykanych rodzajów chmur, ich nazwy polskie i łacińskie. Wymiar min. 100 x 70 cm. Plansza obiegu wody w przyrodzie 1 szt. Plansza przedstawiająca w formie graficznej obieg wody w przyrodzie. Zalecany wymiar planszy min: 100 x 70 cm. |  |  |
|  | magnesy do tablicy- 1 komplet Kolorowe magnesy w plastikowej obudowie. Średnica: ok. 20 mm, opakowanie min. 60 szt. | LP 95 EGZ 1 z 1 |  |
|  | wirtualne laboratorium – oprogramowanie – licencja na 16 stanowisk Oprogramowanie współpracujące z komputerem wyposażonym w kamerę w tym z ekranem interaktywnym, wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną. Minimalny zakres przedmiotów: fizyka i chemia na poziomie szkoły podstawowej | LP 96 EGZ 1 z 1 |  |