Opis do zgłoszenia robót

Remont drogi gminnej Nr 108274

Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku Bychlew - Jadwinin

- INWESTOR

Gmina Pabianice   ul. Torowa 21   95-200 Pabianice

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Gminy Pabianice

- STAN ISTNIEJĄCY

  - Lokalizacja

Województwo: Łódzkie

Powiat: pabianicki

Gmina: Pabianice

Wieś Bychlew i Jadwinin działki nr 494 i 166/1

  - Zagospodarowanie terenu

Droga przez wieś Bychlew i Jadwinin jest drogą gminną nr 108274E zlokalizowaną

w gminie Pabianice  podłączoną do drogi wojewódzkiej Nr 485. Zakres prac

obejmuje odcinek od drogi wojewódzkiej Nr 485 do działki nr 303/1.

Posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości przejezdnej 4,0m,

z poboczami gruntowymi.

W pasie drogi przez wieś Bychlew i Jadwinin zlokalizowane jest następujące

uzbrojenie podziemne:

- wodociąg w110 wraz z przyłączami,

- kabel energetyczny eN,

Wzdłuż drogi  po stronie północnej posadowione są słupy napowietrznej linii

energetycznej. Linia w.w  posadowiona jest na działkach prywatnych.

- STAN PROJEKTOWANY – ZAKRES I RODZAJ  WYKONYWANYCH ROBÓT

Nakładka asfaltowa przez wieś Bychlew i Jadwinin.

Zakłada się wzmocnienie poboczy, czyszczenie nawierzchni bitumicznej i wykonanie nakładki bitumicznej o szerokości 4,00m z 0,75m poboczami z kruszywa łamanego o-31,5. Długość odcinka do wykonania nakładki wynosi 1600,0mb. Wyłącza się z opracowania 11,0m.

Zakres wykonywanych prac

- Rozebranie nawierzchni na szerokości 40cm obustronnie,

- Wykonanie robót ziemnych,

- Wykonanie stabilizacji na długości 600,0mb grubości 15cm,

- Wykonanie podbudowy gr. 20cm,

- Wykonanie czyszczenia nawierzchni bitumicznej,

- Wykonanie warstwy wzmacniającej - wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6cm,

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm,

- Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm gr. 10cm,

- Regulacja armatury uzbrojenia podziemnego,

- Wyrównanie terenu,

- UWAGI

Całość robót drogowych będzie prowadzona w granicach działek   drogowych :

494 i 166/1.

- ZALECENIA PRZY PROWADZENIU ROBÓT

Rejon prac należy oznakować zgodnie z organizacją ruchu na czas budowy zatwierdzoną przez Zarządcę drogi.